MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

(ALTERAR AS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM CADA OBRA)

TIPOLOGIA DO IMÓVEL: Construção de Residência unifamiliar

PROPRIETÁRIO: XXXX

ENDEREÇO: RUA XXX, nºXXX – LOTE XX QUADRA XX

BAIRRO XXXX – BOFETE-SP.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

A disposição da presente edificação se dará por: uma casa com pavimento térreo, contendo sala, cozinha, lavanderia, suíte, um quarto, dois banheiros, varanda, piscina e área de churrasqueira.

ÁREA DO LOTE: XXX,XX m²

Medidas do terreno: XX,00m frente, XX,XXm fundo e XX,00 lateral esquerda e direita.

ÁREAS DA CASA:

Residência: XX,XXm²

Varanda: XX,XXm²

Piscina: XX,XXm²

TOTAL A CONSTRUIR XX,XX m²

Total a construir + piscina = XX,XXm²

TO = XX,XX%

CA = 0,XXXX

1 – FUNDAÇÕES E ALICERCES:

Será executada abertura de sapatas de 50cmx50cmx30cm e brocas com trado manual com 3,50m de profundidade ou até atingir resistência necessária no solo. Brocas preenchidas com concreto armado no traço 25 Mpa. Para atingir as cotas de nível desejadas no piso será feito alicerce de tijolos comuns com impermeabilização interna e externa. Apoiado no alicerce e brocas; será executada viga baldrame em todo o perímetro de paredes, preenchida em concreto armado.

2 – ALVENARIA

As paredes serão de tijolos cerâmicos, devidamente assentados em traço 1:2:8 (cimento: cal: areia). As colunas serão feitas em concreto armado, a cada 3,0 m (aprox) e nos encontros de paredes. Em todos vãos de porta serão executadas vergas incluindo nas janelas, sendo que nesta última será também executada contravergas, todas pré-moldadas. No respaldo da alvenaria será executada viga utilizando bloco canaleta preenchido com concreto armado.

3 – REVESTIMENTOS

Todas as paredes internas (incluindo lajes) e externas, serão chapiscadas e receberão reboco prumado e desempenado. O revestimento cerâmico será colocado até o teto nas quatro paredes do banheiro e no mínimo uma face da parede em que estiver a bancada com cuba e tanque.

4 – ESQUADRIAS

Todos os batentes e portas serão de madeira ou alumínio. As janelas da cozinha, sala e banheiros serão de vidro temperado com caixilho de alumínio e as janelas dos quartos serão veneziana alumínio.

5 – COBERTURA

Estrutura de madeira ou metálica para receber as telhas de fibrocimento, PVC ou metálica com inclinação mínima de 10%.

6 – FORROS

Toda obra receberá forro de PVC ou madeira e laje pré-moldada onde houver a caixa d’água, de acordo com o projeto apresentado.

7 – PINTURA

Todas as paredes internas e externas serão pintadas com látex PVA. Todos os caixilhos metálicos são pintados com tinta esmalte sintético.

8 – PAVIMENTAÇÕES

Todos os ambientes internos e calçada perimetral terão contrapiso de concreto  com espessura mínima de 5 cm. Todos os ambientes terão piso cerâmico devidamente rejuntados.

9 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A obra terá entrada de água com cavalete padrão.
Todos os tubos e conexões são de PVC. Será instalada 1 caixa d'água com capacidade mínima de 1500 litros. Todas as instalações hidrossanitárias seguem as normas da ABNT.

10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda a fiação será embutida em eletrodutos apropriados. O quadro de distribuição com disjuntores adequados às cargas dos respectivos circuitos. A obra receberá poste e caixa padrão de entrada seguindo as normas e exigências da CPFL. Todas as instalações elétricas seguem as normas da ABNT.

11 – LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS

Após o término da obra, será feita uma limpeza geral da unidade, tanto interna quanto externamente.

Bofete,  XX de XXXXX de 2025

___________________________

Proprietário:

NOME DO PROPRIETÁRIO

CPF: XXXX

___________________________

Autor do Projeto/ Dir. Técnica:

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO

Arquiteto/Engenheiro CAU/CREA: XXX